Градиентный жидкостной хроматограф Acme-9000

[image: image1.emf]
- градиентная насосная система (поток до 16 мл/мин, макс. давление 400 атм);
- встроенная система дегазации элюента; 
- система термостатирования колонок с принудительным нагнетанием воздуха;
- ручной инжектор (сопряженный с блоком термостатирования);
- УФ/Вид двухволновый сканирующий детектор (190-900нм);

- рабочая станция с предустановенной программой для управления модулями хроматографа, сбора и обработки данных;

- комплект расходных материалов;

- паспорт и методика поверки.
Градиентная насосная система 

[image: image2.emf]
· скорость подачи 0.001 – 16 мл/мин

· максимальное давление 400 атм
· точность потока, СКО < 0.1%

· режимы работы: изократический, градиентный

· количество растворителей – до 4

· работа при постоянном давлении

Смеситель/дегазатор 

[image: image3.emf]
· смешивание на стороне низкого давления
· работа с 4 растворителями

· автоматическая вакуумная дегазация

Термостат колонок со встроенным ручным инжектором

· [image: image4.emf]рабочая температура до 85°С

· стабильность температуры 0.1%

· программируемая температура (до 40 шагов)

· максимальная скорость нагрева 7°С/мин

· сенсор утечек в жидкостной системе

· контроль герметичности

· вмещает до 4 колонок длиной до 30 см

УФ/Вид сканирующий фотометрический детектор 

· [image: image5.emf]спектральный диапазон 190-900 нм

· одновременное детектирование на двух длинах волн

· ширина щели монохроматора 5 нм

· точность задания длины волны 0.1 нм

· монохроматор Черни-Тернера

· дейтериевая и вольфрамовая лампы (2,000 часов работы)

Рабочая станция 

[image: image6.emf]
· на базе Pentium IV
· MS Windows XP
· ПО Autochro3000
· Возможна поставка комплекта ПО Мультихром
Условия поставки, гарантия, поверка:

- Поставка со склада в Москве

- Гарантия 1 год

Инсталляция:

- Сборка и запуск прибора

- Обучение 2 дня основам ВЭЖХ и работе на приборе
